2023年永安市局产品质量监督抽查实施细则

人造板

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

每批次产品抽取样品数量见表1。

表1　人造板抽样数量

| 产品名称 | 初检抽样数 | 复验抽样数 | 备样数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 人造板 | 1张 | 2张 | 2张 |

2 检验依据

表2  细木工板产品检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 含水率 | GB/T 5849-2016 |
| 2 | 横向静曲强度 | GB/T 5849-2016 |
| 3 | 表面胶合强度 | GB/T 5849-2016 |
| 4 | 甲醛释放量 | GB 18580-2017 |

表3  中密度纤维板产品检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 静曲强度 | GB/T 11718-2021 |
| 2 | 内胶合强度 | GB/T 11718-2021 |
| 3 | 吸水厚度膨胀率 | GB/T 11718-2021 |
| 4 | 表面胶合强度 | GB/T 11718-2021 |
| 5 | 甲醛释放量 | GB 18580-2017 |

表4  浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板产品检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 内结合强度 | GB/T 15102-2017 |
| 2 | 表面胶合强度 | GB/T 15102-2017 |
| 3 | 表面耐磨 | GB/T 15102-2017 |
| 4 | 表面耐香烟灼烧 | GB/T 15102-2017 |
| 5 | 表面耐干热 | GB/T 15102-2017 |
| 6 | 表面耐污染腐蚀 | GB/T 15102-2017 |
| 7 | 表面耐龟裂 | GB/T 15102-2017 |
| 8 | 甲醛释放量 | GB 18580-2017 |

表5  浸渍胶膜纸饰面细木工板产品检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 含水率 | GB/T 34722-2017 |
| 2 | 横向静曲强度 | GB/T 34722-2017 |
| 3 | 表面胶合强度 | GB/T 34722-2017 |
| 4 | 表面耐磨 | GB/T 34722-2017 |
| 5 | 表面耐干热 | GB/T 34722-2017 |
| 6 | 表面耐污染腐蚀 | GB/T 34722-2017 |
| 7 | 表面耐龟裂 | GB/T 34722-2017 |
| 8 | 甲醛释放量 | GB 18580-2017 |

表6  浸渍胶膜纸饰面胶合板产品检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 含水率 | GB/T 34722-2017 |
| 2 | 表面胶合强度 | GB/T 34722-2017 |
| 3 | 表面耐磨 | GB/T 34722-2017 |
| 4 | 表面耐干热 | GB/T 34722-2017 |
| 5 | 表面耐污染腐蚀 | GB/T 34722-2017 |
| 6 | 表面耐龟裂 | GB/T 34722-2017 |
| 7 | 甲醛释放量 | GB 18580-2017 |

表7  指接拼板产品检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 含水率 | DB35/T 842-2008 |
| 2 | 胶层剪切强度 | DB35/T 842-2008 |
| 3 | 浸渍剥离性能 | DB35/T 842-2008 |
| 4 | 甲醛释放量 | GB 18580-2017 |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

GB/T 5849-2016    细木工板

GB/T 34722-2017   浸渍胶膜纸饰面细木工板和胶合板

GB/T 11718-2021   中密度纤维板

GB/T 15102-2017   浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板

DB35/T 842-2008   指接拼板

GB 18580-2017     室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

3.2.1单项判定

甲醛释放量初检样品不合格时判定该项目不合格，不进行双倍复验。

除甲醛释放量项目外其他项目初检样品不合格时，进行双倍复验，当两个复验样品结果均为合格时，判定该项目为合格；反之，判定该项目不合格。

3.2.2综合判定

经检验，单项判定全部合格，判定为被抽查产品合格；单项判定中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。